Załącznik nr. 2

WYMAGANE PARAMETRRY AMBULANSU  TYPU „R” I WYPOSAŻENIA

Marka pojazdu:

Producent

Rok produkcji, typ

| Opis wymaganych parametrów (minimum) | Parametry oferowany | TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. Nadwozie |  |  |
| 1. Typ furgon częściowo przeszklone z izolacją dźwięko-termiczną przedziału medycznego z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu, |  |  |
| 2 Przystosowany do przewożenia 6 osób wraz z kierowcą w tym jednej osoby na noszach w pozycji leżącej, |  |  |
| 3 W kabinie kierowcy jeden fotel dla kierowcy i jedno siedzenie dla pasażera, |  |  |
| 4 Wyposażony w poduszkę powietrzną kierowcy i pasażera, |  |  |
| 5 Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu, przeszklone umożliwiające łatwe wejście do przedziału medycznego ze stopniem stałym wewnętrznym lub stopniem zewnętrznym automatycznie chowanym przy zamykaniu drzwi, |  |  |
| 6 Drzwi tylne przeszklone dwuskrzydłowe, obejmujące całą ścianę tylną otwierające się pod kątem min. 180º wyposażone w ograniczniki oraz blokadę położenia skrzydeł, |  |  |
| 7 Centralny zamek wszystkich drzwi, immobilizer, lub inny system zabezpieczenia przed kradzieżą, |  |  |
| 8 Komplet dywaników podłogowych, gumowych w kabinie kierowcy, |  |  |
| 9 Kolor biały, |  |  |
| 10 Zewnętrzny schowek (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu) z miejscem mocowania dwóch butli tlenowych, krzesełka kardiologicznego, noszy podbierakowych, deski ortopedycznej. |  |  |
| 11.Elektrycznie regulowane szyby w kabinie kierowcy |  |  |
| 12. Czujnik cofania |  |  |
| 13. Światła przeciwmgielne pojazdu |  |  |
| 2. Silnik |  |  |
| 1 Najnowszej generacji o mocy powyżej 160 KM z turbodoładowaniem, |  |  |
| 2 Zasilany olejem napędowym, z zapłonem samoczynnym, |  |  |
| 3. Z zapłonem samoczynnym, spełniający wymagania normy Euro 4. |  |  |
| 3 Zespół napędowy i zawieszenia |  |  |
| 1 Napęd na koła przednie lub tylne, |  |  |
| 2 Skrzynia biegowa 6 stopniowa, manualna zsynchronizowana, |  |  |
| 3. Zawieszenie posiadające stabilizator minimum osi napędzanej. Zawieszenie tylne wzmocnione, |  |  |
| 4 Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność w trudnym terenie. |  |  |
| 4. Układ hamulcowy |  |  |
| 1 System wspomagania nagłego hamowania, |  |  |
| 2 System ABS, |  |  |
| 3 Wyposażony w system przeciwdziałający poślizgowi kół napędowych podczas ruszania, |  |  |
| 4 System stabilizacji toru jazdy. |  |  |
| 5. Układ kierowniczy |  |  |
| 1 Ze wspomaganiem. |  |  |
| 6. Ogrzewanie i wentylacja |  |  |
| 1 Ogrzewanie cieczą chodzącą silnika – dotyczy również części medycznej, |  |  |
| 2 Ogrzewanie niezależne powietrzne Webasto R Top, |  |  |
| 3 Ogrzewanie niezależne wodne, automatyczne urządzenie grzewcze o mocy 5kWz nagrzewnicą w przedziale medycznym, z możliwością ustawienia temperatury i termostatem. Ogrzewanie umożliwia ogrzanie kabiny kierowcy, przedziału medycznego oraz rozgrzanie silnika do temperatury pracy przed jego rozruchem; pojazd dysponuje dzięki temu pełną mocą od momentu startu i jego trwałość jest znacznie przedłużona, Webasto Thermo Top, |  |  |
| 4 Wentylacja nawiewno – wywiewna uruchamiana w zależności od potrzeb, |  |  |
| 5 Stacjonarny ogrzewacz przestrzeni medycznej z zamkniętym źródłem ognia zasilany z sieci 230V o mocy 2000W z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, |  |  |
| 6 Klimatyzacja przedziału medycznego i kabiny kierowcy (dwu-parownikowa), z osobną regulacją na kabinę kierowcy i przedział medyczny, |  |  |
| 7 Okno dachowe w przedniej części przedziału medycznego o wymiarach minimum 800x500 mm |  |  |
| 7. Instalacja elektryczna |  |  |
| 1 Instalacja 230V w kompletacji: - dwa gniazda poboru prądu w przedziale medycznym zasilane z gniazda umieszczonego na zewnątrz, - zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu, - przewód zasilający zewnętrzny o dł. 5 m, - wyłącznik przeciwporażeniowy, - układ prostowniczy służący do ładowania akumulatorów działający przy podłączonej instalacji 230V, |  |  |
| 2 Trzy gniazda 12V poboru prądu typu Berker + wtyki, umiejscowione na ścianie lewej, |  |  |
| 3 Szperacz w kabinie kierowcy akumulatorowy z ładowarką z możliwością wyniesienia na zewnątrz, |  |  |
| 4 Szperacz w kabinie kierowcy na elastycznym przewodzie - 3m, |  |  |
| 5 Oświetlenie specjalne: dwa halogeny po lewej i dwa po prawej stronie pojazdu oraz dwa w tylnej części dachu sterowane zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. |  |  |
| 8. SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA |  |  |
| 1 Urządzenie nagłaśniające z modulowanym sygnałem dźwiękowym oraz możliwością podawania komunikatów głosem (zmiana modulacji poprzez naciśnięcie klaksonu), |  |  |
| 2 Sygnały pneumatyczne przystosowane do pracy ciągłej |  |  |
| 9. SYGNALIZACJA ŚWIETLNA |  |  |
| 1 Belka sygnalizacyjna z dwoma punktami świetlnymi typu stroboskopowego w kolorze niebieskim, zamontowana w przedniej części dachu pojazdu z podświetlanym napisem „AMBULANS”, (podać markę i model belki) |  |  |
| 2 Lampa stroboskopowa zamontowana w tylnej części dachu pojazdu, |  |  |
| 3 Lampy 2ierunkowskazowi zamontowane w narożnikach tylnych dachu, |  |  |
| 4 Dwie lampy pulsacyjne w kolorze niebieskim zamontowane na wysokości pasa przedniego, |  |  |
| 5 Dwie lampy pulsacyjne w kolorze żółtym zamontowane w szkieletach drzwi tylnych z cyklem pulsowania jak światła awaryjne po otwarciu drzwi tylnych, |  |  |
| 10. Oznakowanie pojazdu |  |  |
| 1 Dwa pasy – niebieski i czerwony pod niebieskim, obydwa odblaskowe biegnące wokół pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, oraz pas barwy czerwonej wokół dachu pojazdu. |  |  |
| 2 Wzór graficzny systemu identyfikacji ratownictwa medycznego określony w załączniku do ustawy umieszczony na nadwoziu na ścianach bocznych i w części tylnej oraz na nadszybiu o średnicy min. 40 cm, |  |  |
| 3 Napis lustrzany „ambulans” barwy czerwonej umieszczony na masce pojazdu (wysokość liter 15 cm) – odblaskowy, |  |  |
| 4 Napis „ambulans” na drzwiach tylnych w kolorze czerwonym, |  |  |
| 5 Oznaczenie zespołu ratownictwa literą „R” wpisaną w okrąg na ścianach bocznych i drzwiach tylnych oraz na nadszybiu; |  |  |
| 6. Krzyż św. Andrzeja na dachu pojazdu w kolorze niebieskim – odblaskowy, |  |  |
| 7. Okna w kabinie sanitarnej pokryte w 2/3 wysokości folią półprzezroczystą. |  |  |
| 8. Dodatkowe migacze zamontowane w górnej tylnej cześci nadwozia. |  |  |
| 9. Oznakowanie pojazdu na bokach, napis „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku „ |  |  |
| 11. KABINA KIEROWCY |  |  |
| 1 Instalacja do montażu radiostacji z zamontowaną anteną dachową dostosowaną do obowiązującego pasma (zapewniony łatwy dostęp do anteny z przedziału medycznego w celu jej konserwacji) ze złączem doprowadzonym do kabiny kierowcy oraz przewodami zasilającymi (12 V) do radiotelefonu, |  |  |
| 2 Miejsce na radiotelefon przewoźny i przenośny. |  |  |
| 12. OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |  |  |
| 1 Oświetlenie transportowe, jarzeniowe zamontowane wzdłuż przedziału medycznego po obu jego stronach, pozwalające na bezpieczną obsługę pacjenta – 6 punktów, |  |  |
| 2 Oświetlenie, halogenowe, punktowe z możliwością regulacji – 2 punkty, zamontowane w suficie przedziału medycznego oraz jeden punkt oświetlający blat szafki na przegrodzie, |  |  |
| 13. INSTALACJA TLENOWA |  |  |
| 1 Dwie butle tlenowe, stalowe o pojemności 10 l, |  |  |
| 2 Dwa reduktory z szybkozłączami , |  |  |
| 3 Centralna instalacja tlenowa panelowa (oryginał AGA) z dwoma punktami poboru, zamontowanymi u wezgłowia pacjenta na ścianie lewej + dodatkowy panel pojedynczy w suficie nad noszami, |  |  |
| 4 Przewody tlenowe wzmocnione. |  |  |
| 14. INSTALACJA PRÓŻNIOWA |  |  |
| 1 Pompa próżniowa zamontowana w kabinie kierowcy, |  |  |
| 2 Jedno gniazdo poboru zamontowane na ścianie lewej, |  |  |
| 3 Słój na wydzielinę zamontowany w koszu na ścianie lewej z przewodem roboczym i przewodem pacjenta – silikonowym. |  |  |
| 15. ZABUDOWA PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |  |  |
| 1 Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie noszy głównych lub inkubatora, pokryta wykładziną antypoślizgową, łatwozmywalną, połączoną szczelnie z pokryciem boków uniemożliwiająca podciekanie cieczy przy myciu wnętrza pojazdu, |  |  |
| 1. Długość przedziału medycznego min 320 cm |  |  |
| 2. Szerokość minimum 170 cm |  |  |
| 3. Wysokość przedziału medycznego minimum 180 cm |  |  |
| 2 Ściany i sufit pokryte materiałami antystatycznymi, niepalnymi, nietoksycznymi i łatwo zmywalnymi, (tworzywo sztuczne PVC – atestowane przez PZH), |  |  |
| 3 Izolacja dźwiękowo-termiczna przedziału medycznego (ściany i sufit), |  |  |
| 4 Całkowite oddzielenie przedziału sanitarnego ścianą wzmocnioną, izolowaną z drzwiami przesuwnymi, umożliwiającym przejście oraz komunikację pomiędzy personelem medycznym i kierowcą |  |  |
| 5 Wzmocniona konstrukcja ścian umożliwiająca montaż wyposażenia medycznego, |  |  |
| 6 Szafki – na przegrodzie: - zestaw szafek na ścianie oddzielającej kabinę kierowcy od przedziału sanitarnego, z szufladami, blatem roboczym (wyłozonym blachą kwasoodporną), zabudowanym schowkiem na odpadki, miejscem mocowania 2 walizek lub toreb medycznych, - szafka w narożniku ściany lewej z roletą i miejscem na leki tzw. „apteka”, plastikowe pojemniki ułatwiające odpowiednią segregację i przechowywanie leków, schowek zamykany na klucz, - podgrzewacz płynów infuzyjnych – TERMOBOX, zamontowany pod fotelem przy drzwiach przesuwnych z wyświetlaczem temperatury i termostatem. 7 Szafki - ściana lewa: - szafka podsufitowa na 2/3 długości przedziału medycznego, - szafka na dwie butle tlenowe przy drzwiach tylnych zapewniająca łatwy do nich dostęp i jednocześnie obserwację manometrów na butlach, - szafka na materac próżniowy z blatem umożliwiającym montaż dodatkowego sprzętu medycznego,(wszystkie szafki posiadają zabezpieczenia transportowe i jednocześnie łatwość dostępu, szafka na butle i materac obudowana w dolnej części blachą kwasoodporną), |  |  |
| 8 Dwa fotele dla personelu medycznego zamontowane zgodnie z kierunkiem jazdy, pokryte łatwo zmywalną tapicerką z zagłówkami, obrotowe w zakresie kąta 90o (do ściany), wyposażone są w składane do pionu siedziska i w bezwładnościowe 3 pkt. pasy bezpieczeństwa oraz podłokietniki, |  |  |
| 9 Miejsce siedzące lekarza anestezjologa fotel obrotowy umieszczony przy przegrodzie, wyposażony w oparcie, zagłówek i bezwładnościowy pas bezpieczeństwa, |  |  |
| 10 Uchwyty ręczne przy fotelach dla personelu medycznego, |  |  |
| 11 Uchwyt przy drzwiach bocznych ułatwiający wsiadanie, |  |  |
| 12 Szyna typu Modura do mocowania sprzętu medycznego – 0,5m, |  |  |
| 13 Uchwyty do mocowania kroplówki w suficie - 2 szt. |  |  |
| 14 Sufitowy uchwyt dla personelu medycznego zapewniający możliwość pracy w pozycji stojącej podczas jazdy, |  |  |
| 15 Mocowanie noszy typu podbierak, deski ratowniczej, materaca próżniowego, krzesełka kardiologicznego, noszy głównych, |  |  |
| 16 Dodatkowa gaśnica 2 kg, |  |  |
| 16.Nosze główne |  |  |
| 1 Przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem, |  |  |
| 2 Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha, |  |  |
| 3 Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do kąta min. 750, |  |  |
| 4 Z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy oraz dodatkowy komplet pasów służący do zabezpieczenia dzieci w trakcie transportu na noszach, |  |  |
| 5 Nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą, |  |  |
| 6 Z cienkim nie sprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu, przystosowanym do dezynfekcji , umożliwiającym ustawienie wszystkich pozycji transportowych, |  |  |
| 7 Możliwość ustawienia ramy noszy pod głową pacjenta w trzech pozycjach: na wznak, z odgięciem głowy do tyłu, z przygięciem głowy do klatki piersiowej, |  |  |
| 8 Waga oferowanych noszy zgodna z normą PN-EN 1865 (załączyć stosowny atest/certyfikat niezależnej notyfikowanej jednostki badawczej), |  |  |
| 9 Obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 200 kg (podać dopuszczalne obciążenie w kg), |  |  |
| 10 Podać markę i model, załączyć folder i deklarację zgodności. |  |  |
| 17. Wielopoziomowy transporter noszy głównych powinien posiadać następujące parametry: |  |  |
| 1 Z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami, |  |  |
| 2 Z regulacją wysokości w min sześciu poziomach, |  |  |
| 3 Z systemem zapobiegającym przypadkowemu, niekontrolowanemu złożeniu transportera w przypadku gdy transporter nie opiera się na stole medycznym, |  |  |
| 4 Z możliwością ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia), |  |  |
| 5 Wszystkie kółka jezdne obrotowe i skrętne (w zakresie 360 stopni) umożliwiające zarówno jazdę bokiem jaki i jazdę na wprost po zablokowaniu dwóch przednich kółek, kółka o odpowiedniej średnicy umożliwiającej jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach o rozmiarze nie mniejszym niż 10cm (podać średnicę kółek w cm), |  |  |
| 6 System mocowania transportera na podstawie (lawecie) musi być zgodny z wymogami PN-EN 1789, |  |  |
| 7 Transporter musi posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą, |  |  |
| 8 Transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi, |  |  |
| 9 Waga transportera zgodna w wymogami normy PN-EN 1865 (załączyć stosowny atest/certyfikat niezależnej notyfikowanej jednostki badawczej), |  |  |
| 10 Obciążenie dopuszczalne transportera min. 200 kg, |  |  |
| 11 Podać markę i model, załączyć folder i deklarację zgodności. |  |  |
| 18. Krzesełko kardiologiczne |  |  |
| 1 Składane z blokadą przypadkowego złożenia, |  |  |
| 2 Z kpl. min. 2 pasów bezpieczeństwa, |  |  |
| 3 Pokrycie nylonowo-winylowe, łatwo zmywalne, |  |  |
| 4 2 duże kółka tylne, |  |  |
| 5 Teleskopowo wydłużane rączki przednie, |  |  |
| 6 Ciężar do 10 kg, |  |  |
| 7 Obciążenie co najmniej 150kg, |  |  |
| 8 Podać markę, model , załączyć folder i deklarację zgodności. |  |  |
| 19. Deska ortopedyczna: |  |  |
| dla dorosłych 1 szt |  |  |
| 1 wykonana z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości odporna na urazy mechaniczne, niskie i wysokie temperatury, substancje ropopochodne, |  |  |
| 2. gładka, płaska powierzchnia leża pacjenta, przenikliwa dla promieni X, ścięty koniec od strony nóg umożliwiający pracę w ciasnych pomieszczeniach, |  |  |
| 3 min. 14 otworów/uchwytów do przenoszenia pacjenta, rozmieszczonych w obwodzie deski, zdystansowanych od podłoża, |  |  |
| 4 wbudowane trzpienie po 5 szt lub więcej po każdej stronie deski do mocowania pasów zabezpieczających, |  |  |
| 5 min.3 pasy zabezpieczające dwuczęściowe z możliwością regulacji długości zakończone metalowymi obrotowymi karabińczykami oraz metalowymi spięciami typu klamra, |  |  |
| 6 system unieruchomienia głowy składający się z podkładki pod głowę mocowanej do deski ortopedycznej, 2 klocków do stabilizacji bocznej z otworami usznymi, 2 paski mocujące głowę, |  |  |
| 7 waga kompletnej deski max 8 kg, |  |  |
| 8 dopuszczalne obciążenie nie mniejsze niż 150 kg dla dorosłych, |  |  |
| 9 Podać markę, model , załączyć folder i deklarację zgodności |  |  |
| dla dzieci 1 szt |  |  |
| 1 Do bezpiecznego transportu dziecka, wyposażona w pasy, komplet klocków do unieruchomienia głowy, i system pasów unieruchamiających, |  |  |
| 2 Wykonana z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalnego, |  |  |
| 3 Dla dzieci o wadze do min. 40kg, |  |  |
| 4 Prześwietlna dla promieni X, |  |  |
| 5 W pokrowcu ochronnym transportowym łatwo zmywalnym, |  |  |
| 6 Podać markę i model, załączyć folder i deklarację zgodności. |  |  |
| 20. Nosze podbierakowe |  |  |
| 1 Muszą posiadać komplet min. 3 szt pasów zabezpieczających, |  |  |
| 2 Łopaty muszą być wykonane z tworzywa sztucznego, |  |  |
| 3 Muszą być prześwietlane dla promieni RTG w stopniu diagnostycznym, |  |  |
| 4 Muszą posiadać zamki z podwójną zapadką lub o konstrukcji zabezpieczającej przed niekontrolowanym rozpięciem, |  |  |
| 5 Muszą umożliwiać złożenie ich w połowie długości, |  |  |
| 6 Muszą umożliwiać regulację długości pozwalającą na dobór do pacjentów o różnym wzroście, |  |  |
| 7 Muszą posiadać min. 10 uchwytów do przenoszenia umieszczonych na obwodzie noszy, |  |  |
| 8 Waga noszy max 9 kg, |  |  |
| 9 Podać markę i model, załączyć folder i deklarację zgodności. |  |  |
| 21. Dodatkowy sprzęt medyczny |  |  |
| Pompa infuzyjna |  |  |
| 1 Jednostrzykawkowa, przeznaczona do precyzyjnego dozowania leków i płynów infuzyjnych podczas transportu dorosłych oraz dzieci, |  |  |
| 2 Zasilanie akumulatorowe oraz sieciowe z instalacji 230V i 12 V w ambulansie ,w komplecie ze wszystkimi akcesoriami do zasilania, |  |  |
| 3 Czas pracy z akumulatora min. 15 h przy 5ml/h, |  |  |
| 4 Możliwość stosowania strzykawek krajowych i zagranicznych o różnych rozmiarach, |  |  |
| 5 Automatyczne rozpoznawanie strzykawki, |  |  |
| 6 Funkcja bolus umożliwiająca szybkie i wielokrotne podawanie pacjentowi dawki uderzeniowej ¦o precyzyjnie ustawionej objętości w dowolnie wybranym momencie infuzji, |  |  |
| 7 Bolus automatyczny i manualny, |  |  |
| 8 Programowana szybkość podawania bolusa, |  |  |
| 9 Możliwość zmiany parametrów bolusa w trakcie trwania infuzji, |  |  |
| 10 Programowany próg ciśnienia okluzji – min. 3 poziomy, |  |  |
| 11 Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego, |  |  |
| 12 Możliwość zmiany progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji, |  |  |
| 13 Historia infuzji, |  |  |
| 14 Biblioteka nazw leków – możliwość zapamiętywania w pompie nazw leków, |  |  |
| 15 Strzykawka montowana od czoła pompy, |  |  |
| 16 Rama pompy nie może wysuwać się poza obudowę pompy, |  |  |
| 17 Dźwiękowe i optyczne sygnalizowanie sytuacji wymagających interwencji personelu, |  |  |
| 18 Napisy na wyświetlaczu w języku polskim, |  |  |
| 19 Waga do 3 kg, |  |  |
| 20 Uchwyt do przenoszenia pompy, |  |  |
| 21 Zasilanie pompy mocowanej na statywie (poza stacją dokującą) za pomocą standardowego kabla sieciowego (a nie dodatkowego zasilacza), |  |  |
| 22 Stacja dokująca posiadająca wbudowany system zasilania i ładowania pompy posiadająca potwierdzenie przeprowadzenia badań wytrzymałościowych – załączyć deklarację zgodności, podać markę i model stacji, |  |  |
| 23Podać markę i model, załączyć folder i deklarację zgodności. |  |  |
| 22. Kołnierz ortopedyczny 3 szt |  |  |
| 1 Kołnierz uniwersalny wielorozmiarowy , jednoczęściowy, |  |  |
| 2 Regulacja podparcia żuchwy, |  |  |
| 3 Łatwy dostęp do tchawicy i żył, |  |  |
| 4 Przenikliwy dla promieni X, |  |  |
| 5 Podać markę i model, załączyć folder. |  |  |
| 23.Ssak mechaniczny |  |  |
| 1 Ręczny z nasadką do rurki intubacyjnej – z blokadą FS, |  |  |
| 2 Podać markę i model, załączyć folder i deklarację zgodności. |  |  |
| 24. Ssak przenośny |  |  |
| 1 Akumulatorowo-sieciowy, |  |  |
| 2 Zasilany i doładowywany z instalacji 12V, |  |  |
| 3 Wyposażony w uchwyt zapewniający bezpieczne mocowanie w ambulansie (zgodny z wymaganiami normy PN-EN 1789 – podać model/markę załączyć deklarację zgodności), |  |  |
| 4 Z płyną regulacją siły ssania w zakresie do min. 80 kPa (800 mBar), |  |  |
| 5 Przepływ min. podany bez obciążenia powyżej 20 l/min., |  |  |
| 6 Czas pracy ciągłej przy maksymalnym obciążeniu na zasilaniu akumulatorowym min. 30 min., |  |  |
| 7 Wskaźnik naładowania akumulatora, |  |  |
| 8 Akumulator wbudowany w aparat, |  |  |
| 9 Słój na wydzielinę z tworzywa sztucznego wielorazowego użytku o pojemności min.1 l., wyposażony w zawór zabezpieczający przed przepełnieniem oraz filtr bakteryjny, |  |  |
| 10 Waga urządzenia max. 5,5 kg, |  |  |
| 11 Wyposażony w torbę transportową z kieszeniami na akcesoria z możliwością noszenia na ramieniu, |  |  |
| 12 Podać markę i model, załączyć folder i deklarację zgodności. |  |  |
| 25. Pozostałe |  |  |
| 1 Zestaw do przeskórnej tracheostomii: dla dorosłych i dla dzieci. Podać markę i model, załączyć folder, |  |  |
| 2 Organizer/torebka na zestaw intubacyjny wraz z akcesoriami-duża. Podać markę i model, załączyć folder, |  |  |
| 3 Zestaw szyn Kramera w powleczeniach wykonanych z pianki poliuretanowej, 1 kpl- 14 szt. w różnych rozmiarach + torba na zestaw szyn Kramera. Podać markę i model, załączyć folder, 4 Płachta ratownicza -podać markę i model, załączyć folder. |  |  |
| 26.Gwarancja, serwis |  |  |
| 1 Okres gwarancji min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru na podzespoły mechaniczne i wyposażenie, |  |  |
| 2 Okres gwarancji min. 120 miesięcy od daty od daty podpisania protokołu odbioru na perforację nadwozia, |  |  |
| 3 Okres gwarancji minimum 24 miesiące na zabudowę medyczną i sprzęt. |  |  |
| 27. Inne |  |  |
| 1. Dodatkowo 4 szt opon /zimowe lub letnie/ |  |  |
| 2. Młotek do wybijania szyb |  |  |

Uwaga:

1. Pojazd i jego wyposażenie musi być fabrycznie nowe,  rok produkcji pojazdu 2008.

2. Pojazd musi posiadać:

a) kartę i książkę pojazdu

b) kartę gwarancyjna pojazdu

c) książkę gwarancyjną wyposażenia ambulansu

d) instrukcję obsługi ambulansu i wyposażenia w języku polskim

e) świadectwo homologacji karetek w Polsce na samochód bazowy i skompletowany

f) świadectwo PZH na wykładzinę podłogową przedziału medycznego

g) inne dokumenty nie wymienione , a niezbędne do rejestracji pojazdu

3.Pojazd musi odpowiadać normom PN EN 1789 i PN EN 1865 i muszą być zgodne z wymogami określonymi w przepisach zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r /Dz.U. Nr. 32, poz 262 z 2003/ w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia