# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/9/16					Przeworsk, dnia 18.03.2016 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia : Dostawa implantów stawu biodrowego

# W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.2164  z późn.zm) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści ?

Trzpień tytanowy Ti6Al4V, prosty typu taper, dostępny w 12 rozmiarach w skoku co 1 mm; o długościach od 135 mm do 190 mm w skoku co 5 mm, dostępne w wersji Standard Offset  i High Offset. Trzpień w 1/3 części bliższej pokryty porowatą  okładziną z czystego tytanu ułatwiającą przerost kostniny, natomiast koniec dalszy gładko polerowany. Trzpień ze stożkiem  12/14 o circutrapezoidalnym przekroju zwiększający zakres ruchu. Wyposażony w platformę do bezrotacyjnego osadzania i 3 podłużne wyżłobienia (płetwy) ograniczające rotację i zwiększające stabilizacje rotacyjną trzpienia.

Odpowiedź:

Nie

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści ?

Panewka bezcementowa, tytanowa, napylana czystym tytanem w rozmiarach 40-68 mm  (wersja z 9 otworami do średnicy 80 mm), ze skokiem co 2 mm w wersji press-fit, o bardzo wysokiej porowatości umożliwiającej wzrost kostniny w głąb panewki, gładko polerowana wewnętrznie z antyrotacyjnym systemem zatrzaskowym w połowie głębokości panewki, dostępna w wersji z 3 otworami i bez, do każdej panewki z otworami - śruba lub zaślepka do każdego otworu. System umożliwia  śródoperacyjne wyjęcie i włożenie wkładki polietylenowej, bez jej uszkadzania, w celu lepszego dopasowania pozycji nadbudowy do warunków anatomicznych pacjenta.  Śruby stabilizujące ze stopu tytanu o długościach od 15 do 70 mm włącznie .

Odpowiedź:

Tak

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści ?

Wkład polietylenowy, system wymiennych wkładek XLPE (crosslinkowy polietylen) do głów 36 mm w rozmiarach 52-68 mm, do głów 32 mm w rozmiarach 48-62 mm, do głów 28 mm w rozmiarach 46-60 mm z polietylenu wysokiej gęstości typu "cross link polietylen" z 0 lub 20 stopniowym okapem oraz lateralizacją środka obrotu głowy o 4 mm z możliwością użycia głów o śr. 22, 28, 32 i 36 mm.

Odpowiedź:

Tak

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści ?

Głowy metalowe CoCr o średnicach 22, 28, 32 lub 36 mm, każda głowa dostępna w minimum 4 długościach a w wersji 32, 36 mm min 5 długości szyjki.

Odpowiedź:

Tak

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści ?

Spacery biodrowe z gentamycyną – fabrycznie sterylne i gotowe do użycia- 6 rozmiarów. Każdy z metalowym trzpieniem wewnątrz, umożliwiającym częściowe obciążanie kończyny.

Odpowiedź:

Nie

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści ?

Spacery kolanowe  z gentamycyną - fabrycznie sterylne i gotowe do użycia- 4 rozmiary.

Odpowiedź:

Tak

Zamawiający