# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/44/17					     Przeworsk dnia:  28.12.2017 r.

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia:    Dostawa zestawów do rekonstrukcji więzadła krzyżowego, endoprotez stawu kolanowego i implantów zespalających do chirurgii urazowej wraz z dzierżawą instrumentarium

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm) zamawiający modyfikuje treść SIWZ, w następujący sposób:

- Zamawiający modyfikuje zadanie nr 4 (Implanty do zespoleń złamań kończyn górnych i dolnych) poprzez dodanie poz. 23A, 23B,  23C. Zadanie po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

Zadanie nr 4     	              					                                                             Załącznik nr 2 SIWZ

Implanty do zespoleń złamań kończyn górnych i dolnych

| Lp. | Asortyment | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | producent / nr. kat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Implanty do zespolenia złamań w obrębie kości paliczków, śródręcza, przodostopia oraz głowy kości promieniowej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Płyty do zespoleń w obrębie kości paliczków oraz śródręcza pod śruby korowe 1,2/1,5 oraz 2,0/2,3mm, profil 0,6/1,0/1,3 mm; tytanowe, wielokształtne, wielootworowe w tym proste 4,6 otworowe oraz w kształcie litery L. | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 | Płyty do zespoleń w obrębie kości paliczków oraz śródręcza pod śruby korowe 1,2/1,5 oraz 2,0/2,3mm, profil 0,6/1,0/1,3 mm; tytanowe, wielokształtne, wielootworowe w tym w kształcie litery L, T, prostokątne, trapezowate oraz 1 otworowe z dwoma haczykami do złamania awulsyjnego paliczka oraz kompresyjne. | szt. | 9 |  |  |  |  |  |
| 3 | Płyty do zespoleń w obrębie kości paliczków oraz śródręcza, tytanowe, pod śruby korowe 1,2/1,5 oraz 2,0/2,3mm, profil 0,6/1,0/1,3 mm; wielokształtne, wielootworowe w tym w kształcie litery T, Y, L oraz w kształcie prostokąta, trapezu, skośne oraz płyty kompresyjne. | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 4 | Płyty do zespoleń w obrębie kości paliczków oraz śródręcza, tytanowe, pod śruby korowe 1,2/1,5 oraz 2,0/2,3mm, oraz pod śruby blokowane2,0 mm; profil 0,6/1,0/1,3 mm; wielokształtne, wielootworowe w tym proste 4,6 i 16 otworowe; w kształcie litery T, oraz dwurzędowe wielootworowe; w tym płyty kompresyjne oraz blokowane w systemie trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni. | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 5 | Płyty do zespoleń w obrębie kości paliczków oraz śródręcza, tytanowe, pod śruby korowe 1,2/1,5 oraz 2,0/2,3mm, profil 0,6/1,0/1,3 mm; wielokształtne, wielootworowe w tym w kształcie litery T, Y oraz w kształcie prostokąta, trapezu, skośne, w tym dwurzędowe 10 i 12 otworowe, płyty kompresyjne oraz blokowane w systemie trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Płyty do zespoleń w obrębie kości śródręcza i stopy, tytanowe, pod śruby 2,0/2,3 mm profil 1,3 mm; wielokształtne, wielootworowe w tym proste 8 otworowe, w kształcie litery T oraz dwurzędowe. Płyty blokowane w systemie trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Płyty do głowy kości promieniowej, tytanowe, profil 1,4 mm; 10 i 11 otworowe; pod śruby korowe oraz blokowane 2,0 mm. Płyty blokowane w systemie trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Śruby korowe, tytanowe, średnica 1,5 mm dł. 4-24 mm; średnica 2,0 mm dł. 4-30 mm; średnica 2,3 mm dł. 5-34 mm. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 9 | Śruby blokowane, tytanowe, średnica 2,0 mm dł. 6-30 mm; Śruby korowe, tytanowe, średnica 1,2 mm dł. 4-20 mm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| Płyty do zespolenia złamań w obrębie dalszej nasady kości promieniowej oraz łokciowej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Płyty do dalszej nasady kości promieniowej, tytanowe, dłoniowe; w kształcie litery T; 9 otworowe; pod sruby korowe i blokowane 2,5 mm. Płyty blokowane w systemie trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 11 | Płyty do dalszej nasady kości promieniowej, tytanowe, dłoniowe; w kształcie litery T; 11 otworowe; pod śruby korowe i blokowane 2,5 mm. Płyty blokowane w systemie trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 12 | Płyty do dalszej nasady kości promieniowej, tytanowe, dłoniowe; wielokształtne, wielootworowe; 10;11;12 otworowe; pod śruby korowe i blokowane 2,5 mm. Płyty blokowane w systemie trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | Płyty do dalszej nasady kości promieniowej, tytanowe, dłoniowe; wielokształtne, wielootworowe; korekcyjne; 12;13;14;15 otworowe; pod śruby korowe i blokowane 2,5 mm. Płyty blokowane w systemie trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | Płyty do dalszej nasady kości promieniowej, tytanowe, zmienna grubość 1,8-3,2 mm, dłoniowe, anatomicznie wygięte, pod śruby 2,5 mm, 20 otworowe. Płyty blokowane w systemie trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | Płyty do dalszej nasady kości łokciowej, tytanowe, 7 i 10 otworowe; pod śruby korowe i blokowane 2,5 mm. Płyty blokowane w systemie trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | Płyta do skrócenia kości łokciowej, tytanowa, pod śruby 2,5 mm, grubość 3.2 mm, 10 otworowa, wyposażona w bloczki umożliwiające docięcie kości pod kątem 45 oraz 90 stopni, wraz ze śrubą dedykowaną do uzyskania czasowej kompresji.Płyty blokowane w systemie trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 17 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2,5 mm; dł.8-34mm. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 18 | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2,5 mm; dł.8-34mm; blokowanie w systemie trójpunktowego blokowania na docisk. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 19 | Płyta tytanowa, profil 0,5-1,6 mm; pod śruby 2,8 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; napinająca; 6 otworowa. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 20 | Płyty tytanowe, profil 1,6 mm; pod śruby 2,8 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; prosta i zakrzywione, 7 otworowe. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 | Płyty tytanowe, profil 1,6 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; prosta i zakrzywione, 10 otworowe. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 22 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2,8 mm; dł.8-75mm oraz ciagnące, średnica 2,8 mm, dł. 40-75 mm. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 23 | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2,8 mm; dł.8-75mm; blokowanie w systemie trójpunktowego blokowania na docisk. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| Płyty do zespolenia złamań w obrębie kości śródstopia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23A | Płyty do złamań w obrębie kości stopy, tytanowe, pod śruby 2,8 mm. Profil 1,6 mm, wieloszktałtne, wielootworowe, w tym proste 4 i 6 otworowe. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 23B | Płyty do złamań w obrębie kości stopy, tytanowe, pod śruby 2,8 mm. Profil 1,6 mm, wieloszktałtne, wielootworowe, w tym w kształcie litery T oraz segmentowe. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 23C | Płyta tytanowa do korekcji w obrębie kości stopy (MTP), profil 1,6 mm, pod śruby 2,8 mm, 7 otworowa, anatomicznie ukształtowana, z wygięciem grzbietowym 0,5,10 stopni, prawa, lewa; pod śruby 2,8 m, korowe i blokowane; blokowanie w systemie trójpunktowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 | Płyta tytanowa do korekcji w obrębie kości stopy, rewizyjna, profil 1,6 mm, pod śruby 2,8 mm, 9 otworowa, anatomicznie ukształtowana, z wygięciem grzbietowym 5,10 stopni, prawa, lewa; pod śruby 2,8 m, korowe i blokowane; blokowanie w systemie trójpunktowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 25 | Płyta tytanowa do korekcji w obrębie kości stopy (TMT-1), profil 1,6 mm, pod śruby 2,8 mm, 7 otworowa, anatomicznie ukształtowana, boczna, prawa, lewa; pod śruby 2,8 m, korowe i blokowane; blokowanie w systemie trójpunktowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 26 | Płyta tytanowa do korekcji w obrębie kości stopy (TMT-1), profil 1,6 mm, pod śruby 2,8 mm, 6 otworowa, anatomicznie ukształtowana, podeszwowa, prawa, lewa; pod śruby 2,8 m, korowe i blokowane; blokowanie w systemie trójpunktowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 27 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2,8 mm; dł.8-75mm oraz ciagnące, średnica 2,8 mm, dł. 40-75 mm. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 28 | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2,8 mm; dł.8-75mm; blokowanie w systemie trójpunktowego blokowania na docisk. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| Implanty pod śruby 3,5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Płyty do kości piętowej, tytanowe; 12 i 13 otworowe, różnokształtne; grubość 2,0 mm; płytki z otworami pod śruby 3,5 mm; zaopatrzone w system trójpunktowego bezgwintowego blokowania, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. Płyty kodowane kolorystycznie oznaczone numerami katalogowymi; prawe i lewe | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 30 | Śruby tytanowe blokowane; bezgwintowa główka, z otworem promienistym; umożliwiające trzypunktowy system bezgwintowego blokowania; o średnicy 3,5 mm i długości 16-60 mm. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 31 | Śruby korowe, hexagonalne, tytanowe o średnicy 3,5 mm i długości 16-60 mm. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| Śruby kaniulowane, kompresyjne typu Herberta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Śruba kaniulowana, kompresyjna, samowiercąca, typu Herberta, tytanowa o średnicy 2,2mm oraz 3,0mm; dł. 10-40mm, z długim oraz z krótkim gwintem; skok co 1 oraz 2mm, pod druty Kirschnera 0,8mm oraz 1,1mm. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 33 | Druty Kirchnera pod śruby typu Herberta; średnica 0,8 oraz 1,1 mm; | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 34 | Śruba tytanowa, kaniulowana, kompresyjna z krótkim i długim gwintem oraz stabilizacyjna z pełnym gwintem, średnica 5,0 mm, dł. 24-70 mm, skok co 2 i co 5 mm, otwór heksagonalny w głowie śruby. Pod druty Kirchnera 1,6 mm. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 35 | Śruba tytanowa, kaniulowana, kompresyjna z krótkim i długim gwintem oraz stabilizacyjna z pełnym gwintem, średnica 7,0 mm, dł. 40-140 mm, skok co 5 i co 10 mm, otwór heksagonalny w głowie śruby. Pod druty Kirchnera 2,2 mm. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 36 | Druty Kirchnera pod śruby typu Herberta; średnica 1,6 oraz 2,2 mm; | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| Śruby samowiercące |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Śruba tytanowa, samowiercąca, średnica 2,0 mm, długość 10,11,12,13 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 38 | Śruba tytanowa, samowiercąca, średnica 2,8 mm, długość 16,18,20,22,24 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający