# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/04/18					Przeworsk, dnia 18.01.2018 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia: Dostawa łóżek ortopedycznych, szafek przyłóżkowych z wyposażeniem

# W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, przekazujemy wyjaśnienia treści ogłoszenia, o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Pytanie

Czy zamawiający dopuści wielofunkcyjne łóżko elektryczne z leżem o wymiarach 900mm x 2000mm? Szerokość całkowita łóżka nie przekracza 1000mm.

Odpowiedź:

Tak dopuszcza

Pytanie

Czy zamawiający dopuści wielofunkcyjne łóżko elektryczne z kątem przechyłu Trendelenburga 0-15°, oraz z kątem przechyłu anty-Trendelenburga 0-15° ?

Odpowiedź:

Tak dopuszcza

Pytanie

Czy zamawiający dopuści wielofunkcyjne łóżko elektryczne z regulowanym elektryczne segmentem uda w zakresie 0-34° ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Czy zamawiający dopuści wielofunkcyjne łóżko elektryczne z elektryczna regulacja wysokości w zakresie 370mm-735mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści łóżko z panelem sterowania, służącym do regulacji wszystkich funkcji elektrycznych wraz z funkcjami zaprogramowanymi w jednym przycisku, bez konieczności wyposażenia panelu w przycisk do programowania dowolnej pozycji?

Odpowiedź:

Tak dopuszcza

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści łóżko z przedłużeniem leża o 150mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Czy zamawiający dopuści wielofunkcyjne łóżko elektryczne wyposażone w szczyty tworzywowe z jednolitego odlewu, odejmowane bez użycia narzędzi, umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg jak i głowy?

Odpowiedź:

Tak dopuszcza

Pytanie

Czy zamawiający dopuści wielofunkcyjne łóżko elektryczne wyposażone w metalowe lakierowane proszkowo barierki boczne składane przy użyciu jednej ręki na ergonomicznej dla personelu wysokości oraz składające się poniżej poziomu materaca?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Czy  zamawiający dopuści wielofunkcyjne łóżko elektryczne wyposażone w opuszczane barierki boczne zabezpieczające pacjenta na 3/4 długości leża z dodatkowym protektorem zabezpieczającym pacjenta na pozostałej długości leża nawet po jego wydłużeniu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści łóżko z krążkami jednoosiowymi w każdym narożniku?

Odpowiedź:

Tak dopuszcza

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami o średnicy 125mm?

Odpowiedź:

Tak dopuszcza

Pytanie

Czy Zamawiajacy dopuści łóżko z rama w kolorze RAL 9002?

Odpowiedź:

Tak dopuszcza

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o parametrach i rozwiązaniach opisanych poniżej?

- Szafka dwustronna, z możliwością postawienia po obu stronach łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności.

- Szkielet szafki wykonany z stali ocynkowanej, lakierowanej proszkowo

- Wymiary zewnętrzne szafki:

- - Wysokość : 93 cm,

- - Głębokość  : 48,5 cm

- - Szerokość: 51 cm,

- - Regulacja wysokości blatu bocznego: 73 – 110cm ,

- - Wymiary blatu bocznego: 35-60cm

- Szafka wyposażona w:

- - jedną szufladę znajdującą się bezpośrednio pod blatem o wysokości 82mm

- - półkę wewnątrz szafki , niezamykaną z nieograniczonym dostępem z obu stron szafki

- - drugą szufladę o wysokości 365mm, szuflada posiadająca uchwyt na min 2 butelki z wodą,

- - półkę na basen znajdującą się pod korpusem szafki wykonana z metalowej, lakierowanej siatki

- Obie szuflady gwarantujące nie ograniczony dostęp do dowolnego miejsca w szafce. Szuflady wysuwane na prowadnicach ślizgowych

- Tworzywowe wkłady szuflad z możliwością wyjęcia.

- Fronty szuflad wykonane z tworzywowych odlewów

- Czoła szuflad wyposażone w uchwyty ułatwiające otwieranie i zamykanie szafki

- Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne o średnicy 75mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem

- System blokowania i odblokowywania kół szafki na wysokości ręki leżącego pacjenta (na wysokości blatu górnego szafki) gwarantujący możliwość przesuwania i dostępu do szafki bez konieczności opuszczania łóżka. System blokowania i odblokowania wbudowany w konstrukcję szafki, nie powodujący poszerzenia gabarytów szafki z wyraźnym/czytelnym oznaczeniem aktywności / nieaktywności hamulców, z dostępem  z dwóch stron szafki za pomocą dwóch  zintegrowanych pokręteł.

- Blat górny i boczny szafki wykonany z płyty HPL, laminowanej charakteryzującej się wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę. Możliwość wyboru kolorystyki blatów. Blat górny zabezpieczony galeryjką chroniącą przed spadaniem przedmiotów z blatu oraz wyposażony w dwa relingi do przetaczania szafki

- Blat boczny posiadający na długich krawędziach tworzywowe galeryjki, zabezpieczające przedmioty przed zsunięciem się

Odpowiedź:

Tak dopuszcza